| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: | «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  | ΠΕ Άρτας» |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου κόμβου Λουτρότοπου, στη διασταύρωση Λουτρότοπου προς Νεοχώρι.

Προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας.  Η χάραξη ακολουθεί τον υφιστάμενο δρόμο βελτιώνοντας τα  γεωμετρικά στοιχεία του σε μήκος 250,00 m περίπου στον κυρίως δρόμο (Άρτα προς Κομμένο) και σε μήκος 120 m περίπου στον δρόμο Νεοχώρι προς Άρτα.

Η οριστική μελέτη οδοποιίας του κόμβου συντάθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία μελετητών: ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΟΜΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ- ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ.

Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Α – Χωματουργικά:

Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρου, και κατασκευή επιχωμάτων.

Β – Tτεχνικά έργα:

Στη Χ.Θ. 0+015 επέκταση του υπάρχοντος τεχνικού 3,00 μ δεξιά.

Κατασκευή  τάφρου ορθογωνικής διατομής καθαρού πλάτους 1,00μ. και μέσου βάθους 1,10μ. συνολικού μήκους 250μ. περίπου.

Κατασκευή  τάφρου ορθογωνικής διατομής καθαρού πλάτους 0,70μ. και μέσου βάθους 1,00μ. συνολικού μήκους 320μ.περίπου.

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ,  εμβαδού 100 μ2 περίπου.

Εκατέρωθεν του δρόμου τοποθέτηση σωλήνα Φ/110 και Φ/125, στα ερείσματα για μήκος 500μ. περίπου  και 250μ αντίστοιχα.

Γ – Οδοστρωσία:

Θα κατασκευασθεί:

α) μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους (με μέσο συμπυκνωμένο πάχος 0,15 m) από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00,

β) δύο στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m η καθεμία από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή  στρώσης στράγγισης οδοστρώματος μεταβλητού πάχους, από θραυστά υλικά λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, (μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,20 m).

Δ – Ασφαλτικά:

Θα κατασκευασθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση της ΕΤΕΠ 05-03-11-04, μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται  και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 της ΕΤΕΠ 05-03-11-04, αφού προηγηθούν οι εργασίες της προεπάλειψης, και της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ε – Σήμανση – Ασφάλεια:

Θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και θα τοποθετηθούν πινακίδες σύμφωνα με την μελέτη.

Ζ – Η/Μ Εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας:

Προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός. Για τον ηλεκτροφωτισμό θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 9,00 m.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.

Η  δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 225.806,45 € και με το ΦΠΑ στα  280.000,00 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003.

|  |  |  |  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρτα, 19.12.2018 |  |  |  |  | Άρτα, 19.12.2018 |
| Οι Συντάξαντες |  |  |  |  | Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ |
| Μαρία Βασιλειάδη |  | Κων/νος Νάκος |  |  | Στέφανος Πανής |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός |  | ΠΕ Μηχ/λόγος Μηχανικός |  |  | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός |
|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
|  |  | Άρτα, 19.12.2018 |  |  |  |
|  |  | Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων |  |  |  |
|  |  | Αριστοτέλης Μπακόλας |  |  |  |
|  |  | ΠΕ Ηλ/γος – Μηχ/γος Μηχανικός |  |  |  |