| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας,ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων  (ΤΚ Βίγλας,ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής).

Οι εργασίες θα γίνουν στους παρακάτω δρόμους

α) Δρόμος ΤΚ Βίγλας προς παραγωγική μονάδα Σπυρίδωνα Ντόβα. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 350 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει ένα μέσο πλάτος στα 4,00 μ περίπου.

β) Δρόμος ΤΚ Βίγλας προς παραγωγική μονάδα Αποστόλου Κώτση. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 400 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει ένα μέσο πλάτος στα 4,00 μ περίπου.

γ) Δρόμος ΤΚ Αγίας Παρασκευής προς παραγωγική μονάδα Ιωάννη Μπαλάτσα. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 100 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει ένα μέσο πλάτος στα 4,00 μ περίπου.

δ) Δρόμος ΤΚ Σελάδων προς παραγωγική μονάδα Δημήτριο Κουτσοκέρα. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 200 μ περίπου και η ασφαλτική στρώση θα έχει ένα μέσο πλάτος στα 4,00 μ περίπου.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Καθαρισμός ερεισμάτων αριστερά και δεξιά των δρόμων.

Μια στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. αφού προηγηθεί κατασκευή της προεπάλειψης.

ε) Δρόμος ΤΚ Γραμμενίτσας προς παραγωγική μονάδα Κων/νου Τσίρκα. Ο δρόμος αυτός έχει μήκος 350 μ περίπου και η τσιμεντόστρωση πάχους 15 εκ. και  μέσο πλάτος 4,00 μ περίπου με σκυρόδεμα C16/20 και πλέγμα Τ131.

Στη θέση της τσιμεντόστρωσης θα γίνουν εργασίες βελτίωσης της μηκοτομής με στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 10 εκ.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 116.935,48 και με το ΦΠΑ, 145.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 –Μάρτιος 2018» (Υποέργο: Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας,ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής).

|  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 21.01.2019 | Άρτα, 24.01. 2019 | Άρτα, 22.01. 2019 |
| Ο Συντάξας | Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων | Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ |
| Ιωάννης Τσιρώνης | Αριστοτέλης Μπακόλας | Σοφοκλής Νταλάκος |
| ΤΕ Τοπ/φος Μηχ/κός | ΠΕ Ηλεκ/γος Μηχ/γος Μηχανικός | ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός |