| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: | Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ) |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Χρηματοδο- | ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 |
| ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | τηση: |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες κατασκευής προβόλων από συρματοκιβώτια για την προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος  από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ), με σκοπό την προστασία του επαρχιακού δρόμου και την ασφαλή κυκλοφορία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω τεχνικές κατασκευές ως εξής:

Α΄. Θέση 1.:

Προβλέπεται η επέκταση του υπάρχοντος  προβόλου από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ)  εντός της κοίτης του ποταμού, με σκοπό την αλλαγή της διεύθυνσης της ροής του ποταμού και την πρόληψη της διάβρωσης της όχθης παραπλεύρως του δρόμου.  Το μήκους του προβόλου από συρματοκιβώτια που θα κατασκευασθεί θα είναι περίπου 39,00 μ., τραπεζοειδούς διατομής πλάτος βάσης 4,00 μ. και πλάτος στέψης 2,00 μ. και ύψος 4,00 μ. Η δε θεμελίωση του συρματοκιβωτίου θα έχει βάθος περίπου 2,00.

Επίσης για καλύτερη προστασία του προβόλου από την ορμή του ποταμού στο εμπρόσθιο τμήμα προβλέπεται η κατασκευή λιθορριπής με λίθους λατομείου βάρους 500 – 5.000 κιλά.

Β΄. Θέση 2.:

Προβλέπεται καθαρισμός της κοίτης του ποταμού Αράχθου από προσχώσεις αμμοχαλικοδών υλικών με χωματουργικά μηχανήματα και μεταφορά αυτών προς το ανάντη πρανές της επαρχιακής οδού Φτέρη – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

ΔΑΠΑΝΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.445,57 € και είναι συνολικής δαπάνης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 70.000,00 €, και θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου της  ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018»  (Υποέργο: Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος  από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 49911/1618/08.04.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Άρτα, 10.06.2019 | Άρτα, 10 - 06- 2019 |  | Άρτα, 10 .06. 2019 |  |
| Ο Συντάξας | Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. |  | Ο Διευθυντής Τ.Ε. |  |
| Νικόλαος Σερβετάς | Σοφοκλής Νταλάκος | Αριστοτέλης Μπακόλας |  |  |
| Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ | Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ | ΠΕ Η/Μ Μηχανικός |  |  |