| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2025 |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | «Βελτίωση - συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2025» |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης - συντήρησης του ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Επί της επαρχιακής οδού «Δίστρατο – Φτέρη», πλησίον του οικισμού Δίστρατο, θα κατασκευαστεί α) τοίχος από σκυρόδεμα C16/20 μήκους 30,00 m και ύψους 2,00 m περίπου, επενδεδυμένη τάφρος με σκυρόδεμα C16/20 και πλέγμα Τ131 και β) συρματοκιβώτια μήκους 50,00 m και ύψους 2,00 m περίπου για την προστασία της οδού.

- Επί της επαρχιακής οδού «Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος»,  στον κόμβο προς Βελεντζικό, θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε μήκος 200,00 m περίπου. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι στρώση στράγγισης οδοστρώματος μέσου πάχους 0,10 m, μια στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, μια στρώση βάσης πάχους 0,10 m σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής προεπάλειψης.

- Επί της επαρχιακής οδού «Κλειδί  – Σκουληκαριά», στην Σκουληκαριά, θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 60,00 m και πάχους 0,15 m με σκυρόδεμα C16/20 ενισχυμένη με πλέγμα Τ131.

- Επί της επαρχιακής οδού «Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη», στη θέση της κατάπτωσης στο Αστροχώρι, θα γίνει αντιστήριξη και επένδυση του πρανούς με συρματοκιβώτια μήκους 15,00 m και ύψους 15,00 m περίπου.

- Επί της επαρχιακής οδού «Καλλονή – Ναζαίοι», προ του οικισμού των Ναζαίων, στη θέση δύο κοψιμάτων της οδού, θα κατασκευαστεί α) τοίχος από σκυρόδεμα C16/20 μήκους 15,00 m και ύψους 2,50 m περίπου και β) συρματοκιβώτια μήκους 10,00 m και ύψους 3,00 m περίπου.

- Θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για την συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό «Δίστρατο – Φτέρη». Επίσης θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις όπου κριθεί αναγκαίο και σε άλλες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή όπου αυτή υποστεί φθορές, στις θέσεις των ισοπεδωτικών στρώσεων και σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 141.129,03 € και με το Φ.Π.Α. 175.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2025.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 24.06.2025 | Άρτα, 24.06.2025 | Άρτα, 24.06.2025 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Χρήστος Παπαβασιλείου | Ιωάννα Ζαρκάδα | Αλεξία Παππά |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός |