| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Χρηματοδότηση: | ΝΠΔΔ 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | Έργο: | Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| Τμήμα Μελετών και Εργαστηρίων |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Επί της 2ης επαρχιακής οδού «Άρτα – Κεραμάτες – Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι» (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση με την Εθνική Οδό), στις ΧΘ 6+300, 6+600, 10+400 και 10+800 θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για την συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος.

- Επί της 10ης επαρχιακής οδού «Διασταύρωση Εθνικής Οδού «Άρτα - Αντίρριο» (γέφυρα Ζούτου) – Αλυκή (Κόπραινα)» (ΧΘ 0+000 η Γέφυρα Μπέλευ στον ποταμό Βωβό με κατεύθυνση προς Κόπραινα), στις ΧΘ 0+350 και ΧΘ 0+900 θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για την συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος. Στη ΧΘ 1+600, σε μήκος 100,00 m και πλάτος 6,00 m περίπου, για τη βελτίωση της οδού, θα κατασκευαστεί μια στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου πάχους 0,10 m, μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης.

- Επί της 11ης επαρχιακής οδού «Κομπότι (από διασταύρωση με Εθνική Οδό «Άρτα - Αντίρριο») – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας (προς Πατιόπουλο)» (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση με Εθνική Οδό), στη ΧΘ 0+450 θα γίνει αποκατάσταση σωληνωτού οχετού Φ80 που έχει υποστεί ζημιά καθώς και αποκατάσταση του οδοστρώματος.

- Επίσης θα κατασκευασθούν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του οδοστρώματος, όπου κριθεί αναγκαίο, και σε άλλες θέσεις του πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στα τμήματα των παραπάνω οδών που θα αποκατασταθούν.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 88.709,68 € και με το ΦΠΑ 110.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της ΠΕ Άρτας για το έτος 2026» του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Έργων Χρηματοδοτούμενων από Έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2026.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 12.05.2026 | Άρτα, 12.05.2026 | Άρτα, 12.05.2026 |
| Η Συντάξασα | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΜΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Μαρία Βασιλειάδη | Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά |
| Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ |